Информационное сообщение о неудовлетворительном качестве питьевой воды из централизованных систем питьевого водоснабжения

на территории района по данным

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия

По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического  мониторинга   ТО Управления Роспотребнадзора по РБ, на 1.09.2025 года  средние уровни показателей проб питьевой воды объектов централизованного водоснабжения,  не соответствующих нормативам качества питьевой воды за август 2025 года по адресам:

- Скважина с.Новый Заган, ул.Солнечная, б/н - централизованная скважина наличие удельной суммарной альфа-активности 0,771 Бк/кг при нормативе не более 0,2 Бк/кг, по содержанию нитратов – 65,67 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.   Перед поступлением в распределительную сеть по содержанию нитратов – 56,01 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- Скважина с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, б/н - централизованная скважина - наличие удельной суммарной альфа-активности 0,234 Бк/кг при нормативе не более 0,2 Бк/кг,

- Скважина с.Мухоршибирь, ул.Производственная, 1  - централизованная скважина - наличие удельной суммарной альфа-активности 0,601Бк/кг при нормативе не более 0,2 Бк/кг,  наличие  жесткости общей 11,8 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., по содержанию нитратов – 173,2 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.,   наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1224 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3.  Перед поступлением в распределительную сеть ,  наличие  жесткости общей 13,3 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., по содержанию нитратов – 179,88 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.,   наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1228 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3.

- Скважина с.Мухоршибирь, ул.Новая - перед поступлением в распределительную сеть - наличие нитратов -195,88 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3., наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1312 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3. Распределительная сеть - наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1248 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3, наличие  жесткости общей 11,5 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3.

Указанные  показатели проб питьевой воды превышают гигиенические нормативы по содержанию нитритов, жесткости и сухого остатка, свидетельствуют о существенном ухудшении  качества питьевой воды в с.Мухоршибирь и с.Новый Заган. Качество питьевой воды не соответствует нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ", создаются риски в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений.

Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «Благоустройство», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.

МУ «Комитет по управлению имуществом

и муниципальным хозяйством

муниципального образования

«Мухоршибирский район»